一、采购需求

- 项目需求

为开展好太湖港街道生活垃圾清运及清扫保洁政府购买社会化服务工作，推进环境综合治理工作更加专业化、制度化、精细化、高效化，主要负责太湖港街道范围内道路等清扫保洁和垃圾收集、清运并将垃圾转运至垃圾中转站转运场进行规范化处理。

- 二、技术、服务要求

根据荆州高新技术产业开发区太湖街道办事处环卫保洁、垃圾清运工作要求，对于环卫保洁、垃圾清运工作内容具体分两大类：

- 太湖港街道集镇环卫保洁

  - 集镇主次干道清扫管护

    - 管理要求：严格按照住建部2022年3月发布的《城市街道清扫保洁与质量评价标准》规定进行规范作业，负责所管辖范围内市政道路、广场、公厕等市政公共区域的环卫清扫保洁工作，包括“牛皮癣”清理、下水口沉池清理、道路路面洒水和冲洗、环卫设施和设备的清洗、行车道和人行道等地段的清扫保洁及扬尘治理、城市管理考核整改等工作。

    - 实施方案

      - 工作范围：对太湖港街道集镇主次干道、绿化带进行清扫管护等工作。

| 序号 | 道路名称 | 长 度（米） | 宽度（米） | 道路等级 | 清扫总面积（㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太湖路 | 2000 | 50 | 三级道路 | 100000 |  |
| 2 | 兴发路 | 1500 | 30 | 四级道路 | 45000 |  |
| 3 | 太朱路 | 700 | 30 | 四级道路 | 21000 |  |
| 4 | 育才路 | 1500 | 30 | 四级道路 | 45000 |  |
| 5 | 人民路主通道 | 1300 | 20 | 四级道路 | 26000 |  |
| 6 | 彭家场小区主通道 | 500 | 20 | 四级道路 | 10000 |  |
| 7 | 桃花路 | 800 | 10 | 四级道路 | 8000 |  |
| 8 | 绿化带 |  |  |  | 8800 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 255000 | 其中含绿化带8800㎡ |

      - 每天人工普扫两遍，全日保洁，道路保洁时间不低于8小时，达到“六不”、“六净”的标准。即：不见积水、不见积土、不见杂物、不漏收堆、不乱倒垃圾和不见人圩粪；路面净、路沿净、人行道净、阴井口净、树坑墙根净、果皮箱净。

      - 清扫人员务必遵守作业时间与管理制度。人员着装整洁、佩戴环卫安全标志，保持路面干净整洁，路面基本见本色。

      - 发现道路设施包括交通标志、公共汽车停靠站、电箱、果皮箱、电话亭、花池、树木、高压电塔（杆）以及商铺、住宅、小区建筑立面有乱张贴（城市“牛皮癣”） 、涂写、刻画笔迹及其他残留现象的，要及时做好清理工作。

  - 公共厕所管护

    - 工作内容：太湖港街道集镇范围内共有三座公共厕所，分别为太湖车站厕所（蹲位11个、小便池6个、兴发路厕所（蹲位11个、小便池4个）、太湖菜市场厕所，按照《湖北省环境卫生工作费用定额》规定，三座均为三类厕所。

    - 管理要求：负责太湖港街道集镇范围内公共厕所整体运行清洁与维护及公共厕所设施设备故障维修和保养工作。

    - 管护标准

      - 公厕内地面应保持整洁，粪槽、便槽（斗）和管道应无破损，内外墙应无剥落。

      - 公厕应有防臭、防蛆、防蝇、防鼠措施。

      - 公厕内采光、照明和通风应良好，无明显臭味。

      - 公厕内墙面、天花板、门窗和隔离板应无积灰、污迹、蛛网，无乱涂乱画，墙面应光洁，公厕外墙面应整洁。

      - 公厕内地面应光洁，无积、烟头、痰迹。

      - 蹲位应清洁，大便槽两侧应无粪便污物，槽内无积粪，洁净见底。

      - 小便槽（斗）应无水锈、尿垢、垃圾，基本无臭，管道保持畅通。

      - 公厕内照明灯具、洗手器具、镜子、挂衣钩、烘手器、冲水设备等应完好，无积灰、污物。

      - 公厕外环境应整洁，无乱丢杂物，保洁工具应放置整齐。公厕四周3m~5m范围内，应无垃圾、粪便、污水等污物。

      - 蚊蝇孳生季节，应及时喷洒灭蚊蝇药物，有效控制蝇蛆孳生。

      - 人员及相关物资配备均由供应商提供。

- 垃圾清运

  - 管理要求

    - 按照太湖港街道辖区地理位置划分，按时清运辖区内8个社区33个小队的居民生活垃圾收集并转运至垃圾中转站。

    - 垃圾清运点位统计表

| - 序号 | - 路段名称 | - 垃圾桶数量（个） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 罗滩队 | - 65 |  |
| - 2 | - 八岭 | - 19 |  |
| - 3 | - 车沟队 | - 14 |  |
| - 4 | - 太湖队 | - 38 |  |
| - 5 | - 关桥队 | - 34 |  |
| - 6 | - 双桥队 | - 31 |  |
| - 7 | - 西湖队 | - 31 |  |
| - 8 | - 王巷队 | - 36 |  |
| - 9 | - 孙桥队 | - 24 |  |
| - 10 | - 拱桥队 | - 49 |  |
| - 11 | - 梅槐分场 | - 17 |  |
| - 12 | - 双岭队 | - 21 |  |
| - 13 | - 联宜队 | - 27 |  |
| - 15 | - 一砖 | - 50 |  |
| - 16 | - 严湾队 | - 40 |  |
| - 17 | - 红街队 | - 25 |  |
| - 18 | - 井泉队 | - 22 |  |
| - 19 | - 渔业 | - 9 |  |
| - 20 | - 学校前 | - 12 |  |
| - 21 | - 肉摊 | - 14 |  |
| - 22 | - 彭家场社区 | - 100 |  |
| - 23 | - 西门社区 | - 22 |  |
| - 24 | - 太东社区 | - 100 |  |
| - 25 | - 清港小区 | - 44 |  |
| - 26 | - 刘桥队 | - 27 |  |
| - 27 | - 桃花村 | - 22 |  |
| - 28 | - 养殖场 | - 20 |  |
| - 29 | - 洪坡队 | - 27 |  |
| - 30 | - 岳台队 | - 20 |  |
| - 31 | - 陈台队 | - 26 |  |
| - 32 | - 罗台队 | - 20 |  |
| - 33 | - 新风小学 | - 13 |  |
| - 34 | - 新风分场 | - 13 |  |
| - 35 | - 农科所 | - 12 |  |
| - 36 | - 禹台 | - 22 |  |
| - 37 | - 莲子湖 | - 8 |  |
| - 38 | - 318路段 | - 96 |  |
| - 合计 |  | - 1170 |  |

  - 工作内容

    - 太湖港街道辖区范围内需清运的垃圾桶共有1170个，经现场调查有不少点位摆放的垃圾桶数量不够，需增加175个垃圾桶。现有的垃圾桶也有不同程度破损，需更换。（每年损坏及丢失近400个）

    - 每天安排5辆清运车对各点位垃圾进行转运，车辆按要求做到密闭化，运输过程中不扬撒、泄露，保持外观干净整洁，垃圾做到日产日清，无堆积、无漏收。

    - 安排人员对垃圾桶周围做好保洁工作，做到干净、无杂物、无异味、无污水。定期对垃圾清运车辆、垃圾桶进行消毒杀菌等工作。

    - 夏季是蚊虫滋生季节，安排人员对所有垃圾设施周围进行消毒及管护。

      - 人员及相关物资配备均由供应商提供。

- 商务要求

- 服务期

  - 签定合同后按合同和磋商、磋商响应文件约定的要求和标准提供服务。

  - 服务期：合同签订之日起1年，考核通过可根据采购人需求决定是否续签，续签最多不超过2年。

- 付款方式

  - 合同签订进场服务后，每个季度结一次款，采购人将服务费以银行转帐的方式直接划转至成交人的银行帐户。结算时，成交人须向采购人出具有效的税务部门开具的结算发票。

- 其他说明

  - 本项目采购预算控制金额为120万元，超出预算控制金额将导致其报价无效。

  - 报价要求：本项目按总报价进行报价，包含服务内完成本项目涉及的一切费用（包括但不限于作业费用、人员基本工资、社保、福利补贴、餐费、加班费、意外伤害保险），基本工资及社保均不得低于相关部门最新规定的最低工资标准及社保缴纳标准，服务期间如遇政府最低工资标准等上调，由供应商自行承担。

  - 本项目交付使用单位：荆州高新技术产业开发区太湖港街道办事处。